01.02.25

ООО «Мегаполис»

Тел: (343) 200-31-32, ф. 215-70-02

620141, Россия, г.Екатеринбург, ул. Крупносортщиков 14, оф.407

ИНН/КПП 6678005550/667801001          р/с 40702810216110084804

УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Екатеринбург

БИК 046577674  к/с 30101810500000000674

megapolis5555@yandex.ru             www.megapolis-ekb.ru

Двери в комнату хранения наркотических средств .

| Строительный проем | Цена в стандартной комплектации с НДС |
| --- | --- |
| 900х1900 | 76000 |
| 1000х1900 | 77000 |
| 800х2000 | 73000 |
| 900х2000 | 74600 |
| 1000х2000 | 78200 |
| 800х2100 | 74000 |
| 900х2100 | 76200 |
| 1000х2100 | 78000 |

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Стальная дверь из 2х г/к листов – внешний лист 3 мм, внутренний лист 2 мм,  с двумя врезными замками 4 го класса защиты, основной -   типа Эльбор Сапфир (либо аналог), дополнительный -  Фуаро (либо аналог) , разные по секретности. Возможен вариант установки одного врезного замка и дополнительно петель под навесной замок снаружи полотна. Ручки-скобы приварные,  Полотно двери  первый лист  г/к 3 мм. внутри полотна расположены ребра жесткости не менее 2х шт. Полотно проваривается прерывистым швом Приспособление для опечатывания,  противосъемные ригели. 3 шарнира на створке проваренные сплошным швом, без окна или с передаточным окном (Передаточное окно в

металлической двери  не более 300х200hмм, с замком и  горизонтальной фиксацией 90ᵒ во внутрь, отверстие под ключ только изнутри) .

Решетчатая дверь  из прута  диам. Не менее 16мм с размером ячеек не более 150х150 мм  прут  в местах пересечения решетки проваривается с 4х сторон,   в каждом месте пересечения квадратов и соединения с профилями провариваются прерывистым  швом. Периметр из прута диам. 16мм проваривается прерывистым швом . Врезной  замок Фуаро 3го-4го класса защиты (или аналог)  с ригелями по площади поперечного сечения не менее 3 см2., Защита замка пластиной и стали 3 мм, без окна, по периметру решетчатая дверь обрамляется стальным уголком не менее 35х35х4,  3 шарнира на створке проваренные сплошным швом, противосъемные ригели рама у обеих дверей из уголка100х100х7 цвет серый молотковый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

+ Полимерно-порошковая покраска в цвет по стандарту RAL.

+ Передаточное окно во входной двери 300х200h, с замком и  горизонтальной фиксацией 90ᵒ во внутрь. Створка запирается на замок изнутри отверстия снаружи под ключ нет. Доплата за окно с замком 3500р.

Продукция, поставляемая ООО "Мегаполис"   соответствует Приказу Росгвардии от 15.09.21г. № 335/677,

Приказу МВД России от 15.09.21 г. № 335/677. Постановлению Правительства РФ от 17.12.2010г. №1035             Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1148  3 (третий) класс защиты.

Имеет  сертификат соответствия.

Двери КХН  нестандартных размеров изготавливаются под заказ!